ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»

Кафедра высшей математики

Введение в технологии виртуальной дополненной реальности и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Модель камеры, проективная геометрия и стереопара

Методические указания

Тема 4. 2 академических часа. Чебоксары, 2026

Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тема курса | 4. Проективная геометрия и модель камеры. Стереоскопия и рендеринг в VR |
| Трудоёмкость | 2 ак. часа аудиторных занятий, 3 ак. часа самостоятельной работы |
| Компетенции | ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3), ПК-5 (ПК-5.1) |
| Инструменты | Python 3.11+, NumPy, Matplotlib. OpenCV — только для сверки в заданиях 3 и 7 |
| Файлы | ЛР_03_шаблон.ipynb |
| Форма отчёта | Заполненный Jupyter Notebook, воспроизводимый при перезапуске «с нуля» |

Цель работы

Реализовать полный конвейер «модель — мир — камера — изображение», смоделировать стереопару и убедиться численно, что погрешность восстановления глубины растёт пропорционально квадрату расстояния и обратно пропорционально базе.

Задачи

— освоить модель камеры-обскуры и разделение параметров на внутренние и внешние;

— понять, чем проективное преобразование отличается от аффинного и откуда берётся деление на глубину;

— реализовать модель дисторсии объектива и её численную компенсацию;

— вывести и экспериментально подтвердить закон роста погрешности стереодальномера;

— получить количественное обоснование инженерных решений — почему стереозрение не работает вдаль и почему база выбирается именно такой.

1. Теоретическая справка

1.1. Модель камеры-обскуры

Точка X в системе координат камеры проецируется на плоскость изображения делением на глубину. В однородных координатах это записывается линейно:

x̃ = K · [ R | t ] · X̃

K = [ f  0  c_x ;  0  f  c_y ;  0  0  1 ]

Матрица K содержит внутренние параметры — фокусное расстояние в пикселях и координаты главной точки. Пара [R | t] задаёт внешние параметры, то есть положение камеры в мире. Существенно, что это в точности элемент SE(3) из темы 2, записанный блоком 3×4: нового аппарата не потребовалось.

Ключевое наблюдение. Нижняя строка полной матрицы 4×4 здесь перестала быть (0, 0, 0, 1) — преобразование стало проективным, а не аффинным. Отсюда и берётся деление на третью координату, то есть на глубину. Именно это деление отвечает за перспективу: далёкие предметы кажутся меньше. Аффинное преобразование такого эффекта дать не может в принципе.

О фокусном расстоянии. В формуле f измеряется в пикселях, а не в миллиметрах. Связь: f_пикс = f_мм · (ширина матрицы в пикселях) / (ширина матрицы в мм). Путаница между этими величинами — источник систематических ошибок при переносе калибровки с одной камеры на другую.

1.2. Дисторсия объектива

Реальный объектив искажает изображение. Стандартная модель Брауна — Конради записывается в нормированных координатах x_n = (u − c_x) / f:

x_d = x·(1 + k₁r² + k₂r⁴) + 2p₁xy + p₂(r² + 2x²)

y_d = y·(1 + k₁r² + k₂r⁴) + p₁(r² + 2y²) + 2p₂xy,     r² = x² + y²

Первые слагаемые описывают радиальную дисторсию: при k₁ < 0 получается бочка (прямые выгибаются наружу), при k₁ > 0 — подушка. Вторые описывают тангенциальную дисторсию, возникающую от перекоса матрицы относительно оптической оси; она обычно на порядок слабее.

Обратного преобразования в замкнутой форме не существует: уравнение относительно x имеет пятую степень и выше. Его находят простой итерацией, которая сходится за четыре-шесть шагов при типичных коэффициентах.

Связь с VR. В шлеме применяется ровно эта же модель, но в обратную сторону: изображение заранее искажают бочкой, чтобы подушкообразная дисторсия линзы выпрямила его. То есть студент, выполнив задание 3, реализует именно то, что происходит в графическом конвейере шлема на каждом кадре.

1.3. Стереопара

Две камеры с одинаковой ориентацией, разнесённые на базу B вдоль оси x. Точка с глубиной z проецируется в них со сдвигом, который называют диспаратностью:

d = u_L − u_R = f·B / z,      откуда      z = f·B / d

Формула выводится из подобия треугольников за две строки и её стоит получить самостоятельно до выполнения работы. Дифференцируя, получаем закон роста погрешности:

δz = ( z² / (f·B) ) · δd

Именно это соотношение проверяется в заданиях 5 и 6. Из него следуют все инженерные решения в области стереозрения: почему оно перестаёт работать на больших расстояниях, почему у марсоходов камеры разнесены на десятки сантиметров, и почему в VR-шлеме межзрачковое расстояние является параметром модели, а не настройкой удобства.

2. Порядок выполнения работы

Все задания выполняются в файле ЛР_03_шаблон.ipynb.

Задание 1. Модель камеры и матрица проекции

1. Реализуйте intrinsics(f, cx, cy), look_at(eye, target, up) и project(K, R, t, X).

2. Функция look_at должна возвращать пару (R, t) такую, что X_cam = R·X_world + t, причём оптическая ось камеры — это +z.

3. Функция project должна принимать массив точек N×3 и возвращать пиксельные координаты N×2 вместе с глубиной.

Контроль. Точка на оптической оси обязана спроецироваться точно в главную точку (c_x, c_y). Проверьте также det R = 1 и ‖RᵀR − I‖ на уровне машинной погрешности (ожидается ~3·10⁻¹⁶).

Задание 2. Каркасный рендеринг без графических библиотек

1. Задайте восемь вершин параллелепипеда и постройте список рёбер программно: два узла соединены ребром, если их координаты различаются ровно по одной оси.

2. Спроецируйте вершины и нарисуйте рёбра средствами Matplotlib, отметив главную точку.

3. Учтите, что ось v изображения направлена вниз.

Контроль. Рёбер должно получиться ровно 12, все вершины — перед камерой (z > 0). Вопрос для вывода: что произойдёт с картинкой, если точка окажется позади камеры, и почему проверку z > 0 приходится делать явно?

Задание 3. Дисторсия и её компенсация

1. Реализуйте distort по модели Брауна — Конради и undistort методом простой итерации.

2. Постройте правильную сетку в нормированных координатах, примените дисторсию и нарисуйте обе сетки рядом. Возьмите k₁ = −0,28, k₂ = 0,09.

3. Определите экспериментально, сколько итераций нужно для машинной точности.

Контроль. ‖undistort(distort(x)) − x‖ < 10⁻¹². Максимальный сдвиг из-за дисторсии — около 0,077 в нормированных координатах. Вопросы для вывода: какой тип искажения даёт отрицательный k₁; почему обратное преобразование ищут итерациями; сколько итераций достаточно.

Задание 4. Стереопара и восстановление глубины

1. Реализуйте stereo_project: две камеры с одинаковой ориентацией, правая смещена на +B вдоль оси x.

2. Для набора глубин 0,5…16 м вычислите диспаратность и восстановите глубину по формуле z = fB/d.

3. Сведите в таблицу истинную глубину, диспаратность и восстановленную глубину.

Контроль. Без шума расхождение должно быть нулевым с точностью до машинной погрешности. При f = 800 пикс и B = 0,12 м диспаратности составят 192, 96, 48, 24, 12, 6 пикселей. Вопросы для вывода: как меняется диспаратность при удвоении глубины; какой диспаратности отвечает бесконечно удалённая точка.

Задание 5. Погрешность растёт как квадрат расстояния

1. Добавьте к диспаратности гауссов шум σ = 0,25 пикселя.

2. Для 18 значений глубины от 0,5 до 30 м оцените СКО восстановленной глубины по 20000 испытаний.

3. Постройте график в двойном логарифмическом масштабе вместе с теоретической кривой z²σ/(fB) и оцените наклон методом наименьших квадратов.

Контроль. Наклон должен получиться близким к 2 (эталонное решение даёт 2,000). При z = 4 м эксперимент даёт 0,0494 м, теория — 0,0497 м. Вопросы для вывода: совпадает ли эксперимент с теорией количественно; на какой глубине погрешность превысит 10 % от самой глубины; почему при больших z экспериментальная кривая отклоняется вверх.

Задание 6. Влияние базы

1. Зафиксируйте глубину z = 6 м и повторите эксперимент для базы от 3 до 50 см.

2. Оцените наклон зависимости погрешности от базы в логарифмическом масштабе.

Контроль. Наклон должен быть близок к −1 (эталонное решение даёт −1,006). Вопрос для вывода: во сколько раз нужно увеличить базу для двукратного уменьшения погрешности и какие практические ограничения мешают делать её большой.

Задание 7 (дополнительное). Триангуляция в общем случае

1. Реализуйте triangulate_dlt(P1, P2, x1, x2): по двум проекциям и матрицам камер составьте однородную систему A·X̃ = 0 и решите её через SVD.

2. Восстановите 200 случайных точек по двум непараллельным камерам.

3. Оцените ошибку без шума и при шуме 0,5 пикселя в координатах проекций.

Контроль. Без шума максимум ошибки порядка 10⁻¹⁴ м; при шуме 0,5 пикселя СКО около 4 мм. Обратите внимание: это та же схема «однородная система → SVD → правый сингулярный вектор при наименьшем сингулярном числе», что и в оценке гомографии (тема 5), и в графовом SLAM (тема 14).

3. Требования к отчёту

Отчётом является заполненный ноутбук, переименованный по образцу Фамилия_ЛР03.ipynb. Он должен содержать весь код заданий 1—6 (задание 7 — по желанию), вывод всех проверочных ячеек, три рисунка (каркас, сетки дисторсии, график погрешности) и раздел «Выводы» с ответами на все вопросы, помеченные как вопрос для вывода. В выводах должны стоять конкретные числа.

Требование воспроизводимости. Перед сдачей выполните «Restart Kernel and Run All Cells». Ноутбук, не отрабатывающий с чистого ядра, не принимается.

4. Контрольные вопросы

1. Что содержит матрица K и что — пара [R | t]? Какая из них меняется при перемещении камеры, а какая при смене объектива?

2. Почему проективное преобразование записывается матрицей, у которой нижняя строка не равна (0, 0, 0, 1)? Откуда берётся деление на третью координату?

3. Как связаны фокусное расстояние в миллиметрах и в пикселях?

4. Какой тип дисторсии даёт отрицательный k₁, какой — положительный? Как дисторсия применяется в VR-шлеме?

5. Почему обратное к дисторсии преобразование ищут итерациями, а не по формуле?

6. Выведите формулу z = fB/d из подобия треугольников.

7. Выведите закон роста погрешности δz = z²·δd/(f·B).

8. Почему стереозрение перестаёт работать на больших расстояниях? Оцените предельную дальность для базы 6,3 см и точности диспаратности 0,25 пикселя.

9. Что такое эпиполярная линия и почему поиск соответствий ведут вдоль неё?

10. Как связаны задача триангуляции и задача оценки гомографии из темы 5?

5. Критерии оценки

| Оценка | Требования |
| --- | --- |
| Отлично | Выполнены все семь заданий, все проверки проходят. Наклоны в заданиях 5 и 6 посчитаны и сопоставлены с теорией. Выводы содержат конкретные числа. Обучающийся объясняет каждую строку кода |
| Хорошо | Выполнены задания 1—6, проверки проходят. Выводы присутствуют, но часть вопросов раскрыта поверхностно |
| Удовлетворительно | Выполнены задания 1—4. Задание 5 выполнено частично или без оценки наклона. Код воспроизводим |
| Не принято | Точка на оптической оси не попадает в главную точку; дисторсия применяется к пиксельным координатам; ноутбук не отрабатывает с чистого ядра |

6. Типичные ошибки

— Забыт переворот оси v. Картинка выходит зеркальной по вертикали. Ось v изображения направлена вниз, ось y графика по умолчанию — вверх.

— Перепутан знак в look_at. Правильно t = −R·eye, а не +R·eye. Признак ошибки: точка на оптической оси не попадает в главную точку. Проверка задания 1 ловит это сразу.

— Дисторсия применяется к пиксельным координатам. Формально работает, но коэффициенты теряют смысл и не совпадают с калибровочными. Дисторсия определена в нормированных координатах.

— Мало испытаний в задании 5. При 10² испытаний вместо 2·10⁴ оценка СКО шумит, и наклон получается далёким от 2. Это не ошибка метода, а недостаток статистики — полезно обсудить со студентом отдельно.

— Диспаратность считается как u_R − u_L. Знак минус, глубина отрицательная. Проверка задания 4 ловит немедленно.

— Выводы без чисел. Формулировка «погрешность растёт квадратично» без указания полученного наклона и сравнения с теорией не принимается.

7. Литература

— Hartley R., Zisserman A. Multiple View Geometry in Computer Vision. — 2nd ed. — Cambridge University Press, 2004. Главы 6 (Camera Models) и 12 (Triangulation).

— Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and Applications. — 2nd ed. — Springer, 2022. Разделы 2.1.5—2.1.6 и глава 12. Полный текст открыт: szeliski.org/Book/

— LaValle S. M. Virtual Reality. — Cambridge University Press, 2023. Глава 4 — оптика и дисторсия в шлеме. Полный текст: lavalle.pl/vr/

— Документация OpenCV, раздел Camera Calibration and 3D Reconstruction — описание той же модели дисторсии и функций для сверки.